# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradbox Typ MHB "FAA-Fahrradbox-Duo“

Fahrradbox mit 2 Einstellplätzen

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Rahmenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil in Schweißkonstruktion mit Versteifungsstreben

zur gleichzeitigen Aufnahme der Verkleidungsbleche.

Rückwandübergang zum Dachelement um 45° abgewinkelt.

Außenwandelemente:

Linke und rechte Außenwandverkleidung aus Stahlfeinblech ohne Montagestöße.

Außenwandverkleidung mittel Niettechnik befestigt.

Mittelwandelement:

Füllung aus Drahtgeflecht mit der Mindestdrahtstärke von 4 mm, Maschenweite

40 x 40 mm, durchgehend punktgeschweißt in der Rahmenkonstruktion.

Türen:

Stabiler Rechteckrohrrahmen, verkleidet mit Stahlfeinblech und vorgerichtet zur

Aufnahme des Schließsystems.

Drehpunktlagerung aushangsicher verdeckt liegend DIN rechts.

Schließsystem:

Einsteckschloss mit Profilzylinder / 3 Schlüssel je Box / 1 Generalschlüssel

mit Schließsicherungskarte

(weitere Schließsysteme optional auf Anfrage)

Fahrradjustierung:

Durchgehende Führungsschiene am Boden mit Stabilitätshilfe zur zentrierten

Standsicherheit. Reifenbreite bis 55 mm.

Verankerung:

mittels Spezialanker und Kontaktplatten auf Einzelfundamente OKFF.

Systemabmaße BxTxH: ca. 1500 x 2000 x 1400 mm

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-Fahrradbox-Duo

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-Fahrradbox-Duo-ÜZ

Fahrradbox Typ MHB "FAA-Fahrradbox-Tritett“

Fahrradbox mit 3 Einstellplätzen

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Rahmenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil in Schweißkonstruktion mit Versteifungsstreben

zur gleichzeitigen Aufnahme der Verkleidungsbleche.

Rückwandübergang zum Dachelement um 45° abgewinkelt.

Außenwandelemente:

Linke und rechte Außenwandverkleidung aus Stahlfeinblech ohne Montagestöße.

Außenwandverkleidung mittel Niettechnik befestigt.

Mittelwandelemente:

Füllung aus Drahtgeflecht mit der Mindestdrahtstärke von 4 mm, Maschenweite

40 x 40 mm, durchgehend punktgeschweißt in der Rahmenkonstruktion.

Türen:

Stabiler Rechteckrohrrahmen, verkleidet mit Stahlfeinblech und vorgerichtet zur

Aufnahme des Schließsystems.

Drehpunktlagerung aushangsicher verdeckt liegend DIN rechts.

Schließsystem:

Einsteckschloss mit Profilzylinder / 3 Schlüssel je Box / 1 Generalschlüssel

mit Schließsicherungskarte

(weitere Schließsysteme optional auf Anfrage)

Fahrradjustierung:

Durchgehende Führungsschiene am Boden mit Stabilitätshilfe zur zentrierten

Standsicherheit. Reifenbreite bis 55 mm.

Verankerung:

mittels Spezialanker und Kontaktplatten auf Einzelfundamente OKFF.

Systemabmaße BxTxH: ca. 2200 x 2000 x 1400 mm

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-Fahrradbox-Tritett

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-Fahrradbox-Tritett-ÜZ

Beide Fahrradboxanlagen – Duo und Tritett - lassen untereinander kombinieren und zu Reihenanlage zusammenstellen. Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Boxenanzahl an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.