# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-GYM-BT 2,4 m-S" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Aufgeschweißte Rinne als Sonderkantteil zur Aufnahme des Tonnengewölbes.     	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Kragarmkonstruktion mit integriertem Regenwasser-

ableitungssystem.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, beidseitig UV-beständig klar oder getönt (bitte angeben),

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Lagerung – linienförmig eingespannt in Dachsparren und Deckprofilen

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Reihensatteldach

Optional: Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: Grundmodul: 3000x2400x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-GYM-3,0x2,4-R/S

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-GYM-ÜZ-3,0x2,4-S

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-GYM-BT2,4 m-S" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Aufgeschweißte Rinne als Sonderkantteil zur Aufnahme des Tonnengewölbes.     	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Kragarmkonstruktion mit integriertem Regenwasser-

ableitungssystem.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, beidseitig UV-beständig klar oder getönt (bitte angeben),

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Lagerung – linienförmig eingespannt in Dachsparren und Deckprofilen

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Reihensatteldach

Optional: Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: Anbaumodul: 1500x2400x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-GYM-4,5x2,4-R/S

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-GYM-6,0x2,4-R/S

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-GYM-ÜZ-4,5x2,4-S

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-GYM-ÜZ-6,0x2,4-S

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-GYM-BT 4,8 m-SD" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Aufgeschweißte Rinne als Sonderkantteil zur Aufnahme des Tonnengewölbes.     	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Kragarmkonstruktion mit integriertem Regenwasser-

ableitungssystem.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, beidseitig UV-beständig klar oder getönt (bitte angeben),

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Lagerung – linienförmig eingespannt in Dachsparren und Deckprofilen

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Reihensatteldach

Optional: Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 3000 mm

Dachtiefe: ca. 4800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: Grundmodul: 3000x4800x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-GYM-3,0x4,8-RD/SD

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-GYM-ÜZ-3,0x4,8-SD

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-GYM-BT4,8 m-SD" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Aufgeschweißte Rinne als Sonderkantteil zur Aufnahme des Tonnengewölbes.     	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Kragarmkonstruktion mit integriertem Regenwasser-

ableitungssystem.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, beidseitig UV-beständig klar oder getönt (bitte angeben),

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Lagerung – linienförmig eingespannt in Dachsparren und Deckprofilen

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Reihensatteldach

Optional: Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 4800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbaumodul: 1500x4800x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-GYM-4,5x4,8-RD/SD

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-GYM-6,0x4,8-RD/SD

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-GYM-ÜZ-4,5x4,8-SD

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-GYM-ÜZ-6,0x4,8-SD

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)