# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradabstellunterstand Typ MHB "MHB-RUD-BT 2,3 / 3,2 m - R" / Grundelement

Fahrradüberdachung gefertigt in Kombination mit einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren

Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen. Optional

zweifarbige Gestaltung der Dachträgerprofile möglich.

Überdachung ausgeführt in einer Stahl-/Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Grundeinheit – 2 Hauptstützen / 1 Dachelement

Stützenprofil:

gewalztes Stahlrohr Dm 194 mm, Wandstärke minimal 5 mm, unregelmäßige

Oberflächenstruktur aufgrund Walzprozess.

Stützenfuß ausgebildet mit Fußplatte zur dreidimensionalen Verstellung

und Höhenregulierung. Innen liegendes Leerrohrsystem zur getrennten Führung

von Elektrozuleitungen und Wasserableitungen

Stützenkopf ausgebildet zur Aufnahme des Dachträgerprofils mit 2 Auslegern

über Rundrohr Dm 100 und Kantprofil.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 200 - 280 mm

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch / unterirdisch ableitend. (bitte Entwässerung angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Grundelement: 4000 mm

Dachüberstand seitlich: 500 mm (nicht im Systemmaß erfasst)

Dachtiefe: 2500 / 3200 mm (bitte Maß angeben)

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-RUD–4,0-R

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-RUD-ÜZ-4,0 DT 2,5

FAA-RUD-ÜZ-4,0 DT 3,2

Fahrradabstellunterstand Typ MHB "MHB-RUD- BT 2,3 / 3,2 m - R" / Anbauelement

Anbauelement gefertigt in Kombination mit einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren

Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen. Optional

zweifarbige Gestaltung der Dachträgerprofile möglich.

Element ausgeführt in einer Stahl-/Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Anbaueinheit – 1 Hauptstützen / 1 Dachelement

Stützenprofil:

gewalztes Stahlrohr Dm 194 mm, Wandstärke minimal 5 mm, unregelmäßige

Oberflächenstruktur aufgrund Walzprozess.

Stützenfuß ausgebildet mit Fußplatte zur dreidimensionalen Verstellung

und Höhenregulierung. Innen liegendes Leerrohrsystem zur getrennten Führung

von Elektrozuleitungen und Wasserableitungen

Stützenkopf ausgebildet zur Aufnahme des Dachträgerprofils mit 2 Auslegern

über Rundrohr Dm 100 und Kantprofil.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 200 - 280 mm

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch / unterirdisch ableitend. (bitte Entwässerung angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Anbauelement: 4000 mm

Dachüberstand seitlich: 500 mm (nicht im Systemmaß erfasst)

Dachtiefe: 2500 / 3200 mm (bitte Maß angeben)

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB - RUD – Länge (bitte Maß angeben) x 2,5 / 3,2 – R

FAA – MHB – RUD – 8,0 x 2,3 – R (Baubreite: 2 Segmente 4,0 m)

FAA – MHB – RUD – 12,0 x 3,2 – R (Baubreite: 3 Segmente 4,0 m)

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-RUD–8,0x2,3-R

FAA-RUD-12,0x3,2-R

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-RUD-ÜZ-8,0 DT 2,5

FAA-RUD-ÜZ-12,0 DT 3,2

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)