# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Bad Saarow" / 2 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit asymmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach und Giebel- sowie Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann“-Profilsystem ausgeführt.

Dachform: asymmetrisches Satteldach, vordere Dachneigung  52°

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm

Dachüberstand seitlich: ca. 200 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 2800 x 1400 x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Bad Saarow – 2-Feld – AM 1400 SW 1400

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Bad Saarow – ÜZ - 2-Feld – AM 1400 SW 1400

Fahrgastunterstand Typ MHB "Bad Saarow" / 3 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit asymmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach und Giebel- sowie Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann“-Profilsystem ausgeführt.

Dachform: asymmetrisches Satteldach, vordere Dachneigung  52°

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm

Dachüberstand seitlich: ca. 200 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4200 x 1400 x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Bad Saarow – 3-Feld – AM 1400 SW 1400

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Bad Saarow – ÜZ - 3-Feld – AM 1400 SW 1400

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Bad Saarow" / 2-3 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 2800 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4200 mm, Sitzbreite: 350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)