# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Exklusiv" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen sowie HEA-Profilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in

Modulweise als Pultdach

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit sich nach vorn verjüngenden HEA-Trägerprofilen

zur gleichzeitigen Aufnahme der Dachlängsträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

TVG 20 mm klar oder getönt (bitte angeben). Glaseinspannung mit einem

punktartigem Bauart zugelassenen System.

Dimensionierung erfolgt Standort bezogen nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 900 mm (bitte Maß festlegen)

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2500 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 3000x1500/900 (bitte Maß angeben) x 2500 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Exklusiv – 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – 2 Feld – AM 1500 SW 900

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Exklusiv – ÜZ - 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – ÜZ - 2 Feld – AM 1500 SW 900

Fahrgastunterstand Typ MHB "Exklusiv" / 3 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen sowie HEA-Profilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in

Modulweise als Pultdach

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit sich nach vorn verjüngenden HEA-Trägerprofilen

zur gleichzeitigen Aufnahme der Dachlängsträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

TVG 20 mm klar oder getönt (bitte angeben). Glaseinspannung mit einem

punktartigem Bauart zugelassenen System.

Dimensionierung erfolgt Standort bezogen nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 900 mm (bitte Maß festlegen)

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2500 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4500x1500/900 (bitte Maß angeben) x 2500 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Exklusiv – 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – 3 Feld – AM 1500 SW 900

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Exklusiv – ÜZ - 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – ÜZ - 3 Feld – AM 1500 SW 900

Fahrgastunterstand Typ MHB "Exklusiv" / 4 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen sowie HEA-Profilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in

Modulweise als Pultdach

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit sich nach vorn verjüngenden HEA-Trägerprofilen

zur gleichzeitigen Aufnahme der Dachlängsträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

TVG 20 mm klar oder getönt (bitte angeben). Glaseinspannung mit einem

punktartigem Bauart zugelassenen System.

Dimensionierung erfolgt Standort bezogen nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 900 mm (bitte Maß festlegen)

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2500 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 6000x1500/900 (bitte Maß angeben) x 2500 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Exklusiv – 4-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – 4 Feld – AM 1500 SW 900

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Exklusiv – ÜZ - 4-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Exklusiv – ÜZ - 4 Feld – AM 1500 SW 900

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Exklusiv" / 2-4 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 3 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1500 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 3000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

ACHTUNG: Dieses Modell ist erweiterbar im Bauraster 1500 mm und in doppelseitiger Ausführung

lieferbar.

Bitte fragen Sie bei Bedarf entsprechende Übersichtszeichnungen und die

technischen Daten an.

Dem System angepasst fertigen wir für Sie die passenden Fahrradüberdachungen.