# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Futural-R" / 2 Feld

Wartehalle gefertigt aus einem Strangpressprofilsystem im durchgehenden Design

mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen Ergänzungsprofilen für technisch

orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren Erscheinungsbild keine sichtbaren

Schraub- und Klemmverbindungen. Wartehalle werkseitig komplett, einschließlich

Verglasung, zur Optimierung des Montageprozesses vormontiert. Optional

zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Wartehalle ausgeführt in einer Voll-Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil: ausgebildet als 9 Kammerprofil mit kreuzförmigem Kern,        	                                                                                                                         		 vorgerichtet zur verbindungsmittellosen Aufnahme von Füllprofilen in

in geraden und abgerundeten Konturen. Kammersystem zur getrennten Führung

von Wasserabläufen und Elektrokanälen bzw. zusätzlichen Anschlussprofilen.

Mindestwandstärke: Kern minimal 6 mm / Außenkammer minimal 2 mm.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 150 mm

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-

MHB), 3-seitig linienförmig eingespannt mittel schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF. Zwischenfüße zur

Anschlusspunktüberleitung auf 10 cm über OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Dachtiefe: 1780 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

2-feld Wartehalle: 2800x1400/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Futural – 2-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural – 2 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Futural-R – ÜZ - 2-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural-R – ÜZ - 2 Feld – AM 1400 SW 1000

Fahrgastunterstand Typ MHB "Futural-R" / 3 Feld

Wartehalle gefertigt aus einem Strangpressprofilsystem im durchgehenden Design

mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen Ergänzungsprofilen für technisch

orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren Erscheinungsbild keine sichtbaren

Schraub- und Klemmverbindungen. Wartehalle werkseitig komplett, einschließlich

Verglasung, zur Optimierung des Montageprozesses vormontiert. Optional

zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Wartehalle ausgeführt in einer Voll-Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil: ausgebildet als 9 Kammerprofil mit kreuzförmigem Kern,        	                                                                                                                         		 vorgerichtet zur verbindungsmittellosen Aufnahme von Füllprofilen in

in geraden und abgerundeten Konturen. Kammersystem zur getrennten Führung

von Wasserabläufen und Elektrokanälen bzw. zusätzlichen Anschlussprofilen.

Mindestwandstärke: Kern minimal 6 mm / Außenkammer minimal 2 mm.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 150 mm

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-

MHB), 3-seitig linienförmig eingespannt mittel schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF. Zwischenfüße zur

Anschlusspunktüberleitung auf 10 cm über OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Dachtiefe: 1780 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße:

3-feld Wartehalle: 4200x1400/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Futural – 3-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural – 3 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Futural-R – ÜZ - 3-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural-R – ÜZ - 3 Feld – AM 1400 SW 1000

Fahrgastunterstand Typ MHB "Futural-R" / 4 Feld

Wartehalle gefertigt aus einem Strangpressprofilsystem im durchgehenden Design

mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen Ergänzungsprofilen für technisch

orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren Erscheinungsbild keine sichtbaren

Schraub- und Klemmverbindungen. Wartehalle werkseitig komplett, einschließlich

Verglasung, zur Optimierung des Montageprozesses vormontiert. Optional

zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Wartehalle ausgeführt in einer Voll-Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil: ausgebildet als 9 Kammerprofil mit kreuzförmigem Kern,        	                                                                                                                         		 vorgerichtet zur verbindungsmittellosen Aufnahme von Füllprofilen in

in geraden und abgerundeten Konturen. Kammersystem zur getrennten Führung

von Wasserabläufen und Elektrokanälen bzw. zusätzlichen Anschlussprofilen.

Mindestwandstärke: Kern minimal 6 mm / Außenkammer minimal 2 mm.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 150 mm

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-

MHB), 3-seitig linienförmig eingespannt mittel schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF. Zwischenfüße zur

Anschlusspunktüberleitung auf 10 cm über OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Dachtiefe: 1780 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße:

4-feld Wartehalle: 5600x1400/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Futural – 4-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural – 4 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Futural-R – ÜZ - 4-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Futural-R – ÜZ - 4 Feld – AM 1400 SW 1000

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Futural-R" / 2-4 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 2800 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4200 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 4: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 5600 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1400 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2800 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 – 3 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)