# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Futural-RT" / Grundelement

Wartehalle gefertigt in Kombination mit einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren

Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen. Optional

zweifarbige Gestaltung der Dachträgerprofile möglich.

Wartehalle ausgeführt in einer Stahl-/Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Grundeinheit – 2 Hauptstützen / 1 Dachelement

Stützenprofil:

gewalztes Stahlrohr Dm 194 mm, Wandstärke minimal 5 mm, unregelmäßige

Oberflächenstruktur aufgrund Walzprozess.

Stützenfuß ausgebildet mit Fußplatte zur dreidimensionalen Verstellung

und Höhenregulierung. Innen liegendes Leerrohrsystem zur getrennten Führung

von Elektrozuleitungen und Wasserableitungen

Stützenkopf ausgebildet zur Aufnahme des Dachträgerprofils mit 2 Auslegern

über Rundrohr Dm 100 und Kantprofil.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 200 - 280 mm

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch / unterirdisch ableitend. (bitte Entwässerung angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Grundelement: 4000 mm

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Dachtiefe: 2500 / 3200 mm (bitte Maß angeben)

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Futural – RT – AM 4,0

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Futural-RT – AM 4,0 DT 2,5

FGU Futural-RT – AM 4,0 DT 3,2

Fahrgastunterstand Typ MHB "Futural-RT" / Anbauelement

Anbauelement gefertigt in Kombination mit einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen. Im äußeren

Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen. Optional

zweifarbige Gestaltung der Dachträgerprofile möglich.

Anbauelement ausgeführt in einer Stahl-/Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Anbaueinheit – 1 Hauptstütze / 1 Dachelement

Stützenprofil:

gewalztes Stahlrohr Dm 194 mm, Wandstärke minimal 5 mm, unregelmäßige

Oberflächenstruktur aufgrund Walzprozess.

Stützenfuß ausgebildet mit Fußplatte zur dreidimensionalen Verstellung

und Höhenregulierung. Innen liegendes Leerrohrsystem zur getrennten Führung

von Elektrozuleitungen und Wasserableitungen

Stützenkopf ausgebildet zur Aufnahme des Dachträgerprofils mit 2 Auslegern

über Rundrohr Dm 100 und Kantprofil.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: längsgewölbtes Runddach - Stichmaß ca. 200 - 280 mm

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch / unterirdisch ableitend. (bitte Entwässerung angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Anbauelement: 4000 mm

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Dachtiefe: 2500 / 3200 mm (bitte Maß angeben)

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan für 1 Grundelement und 1 Anbauelement:

FGU Futural – RT – AM 8,0

(weitere Anlagen auf Anfrage)

Zugehörige Übersichtszeichnung für 1 Grundelement und 1 Anbauelement:

FGU Futural-RT – AM 8,0 DT 2,5

FGU Futural-RT – AM 8,0 DT 3,2

(weitere Anlagen auf Anfrage)